PENGUJIAN TURBIN AIR FRANCIS

BAB I

PENDAHULUAN

  - Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin maju, banyak diciptakan peralatan–peralatan yang inovatif serta tepat guna. Dalam bidang teknik mesin terutama pada konsentrasi konversi energi diperlukan pengetahuan tentang bagaimana menghasilkan suatu sumber energi yang nantinya akan berguna untuk masyarakat luas. Diantaranya adalah pemanfaatan aliran air yang dapat digunakan untuk menghasilkan tenaga listrik. Dan alat tersebut dapat berupa instalasi turbin khususnya turbin air. Turbin air memanfaatkan aliran air untuk menggerakkan poros yang biasanya dihubungkan dengan generator sehingga dapat menghasilkan energi listrik.

Turbin air francis merupakan jenis turbin yang paling sering digunakan karena turbin air francis dapat beroperasi pada elevasi dan debit aliran sedang serta perkembangannya dalam dekade terakhir telah memberikan dampak yang besar dalam pengembangan aplikasi-aplikasi baru. Dengan dilaksanakannya praktikum turbin air Francis ini diharapkan mahasiswa akan memiliki pengetahuan tentang mesin konversi energi yang dalam hal ini adalah turbin air.

  - Tujuan Praktikum

- Praktikan mampu memahami hubungan antara kecepatan putaran turbin pada head konstan dengan daya yang dapat dibangkitkan turbin.

- Praktikan mampu memahami hubungan antara kecepatan putaran turbin pada head konstan dengan efisiensi.

- Praktikan mampu memahami hubungan antara kecepatan putaran turbin pada bukaan guide vane berbeda dengan efisiensi.

- Praktikan mampu menganalisis hasil pengujian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1	Dasar Teori Turbin Air

2.1.1	Pengertian Turbin Air

Turbin air adalah suatu mesin konversi energi yang berfungsi mengkonversikan atau mengubah bentuk energi potensial (head elevasi) atau head tekanan yang dimiliki air ke bentuk energi mekanik pada poros turbin. Energi potensial yang tersimpan pada fluida yang diam pada ketinggian tertentu berubah menjadi energi tekanan sebelum fluida masuk ke guide vane (GV), kemudian sebagian atau seluruh energi tekanan diubah menjadi energi kinetik pada waktu fluida melewati guide vane (GV). Selanjutnya energi tersebut akan menggerakkan sudu gerak dan menghasilkan energi mekanik pada poros turbin.  Energi mekanik tersebut nantinya digunakan untuk memutar generator yang dihubungkan ke poros turbin, dimana generator ini berfungsi untuk merubah energi mekanik menjadi energi listrik. Gambar 2.1 menunjukkan instalasi turbin air.

Gambar 2.1 Instalasi turbin air

Sumber: Dietzel (1996:17)

Energi fluida persatuan berat/head terdiri dari head elevasi, head tekanan dan head kinetik.Pada titik TPA hanya terdapat head elevasi, sedangkan head tekanan dan head kinetiknya sama dengan nol. Pada titik 1 dan 2 head elevasi lebih rendah dibanding pada titik TPA, karena sebagian head elevasi dikonversi menjadi head tekanan dan kecepatan (head kinetik).Ketika melewati turbin, sebagian energi fluida dirubah menjadi kerja pada poros turbin, sehingga total energy pada TPB lebih kecil dari pada head fluida pada titik  TPA.

2.1.2 	Klasifikasi dan Prinsip Kerja Turbin Air

- Turbin impuls

Turbin impuls adalah turbin air yang cara kerjanya merubah energi potensial (head elevasi) yang dimiliki air menjadi energi mekanik yang memutar poros turbin. Pada saat fluida akan memasuki sudu pengarah head elevasi dirubah menjadi head tekanan. Pada turbin impuls hampir seluruh head tekanan dirubah menjadi energy kinetik pada sudu pengarah (guide vane/nozzle). Sehingga air yang keluar dari nozzle memiliki kecepatan tinggi untuk membentur sudu turbindan tekanan pada air tidak berubah saat melalui ataupun keluar dari sudu gerak (runner). Setelah membentur runner kecepatan aliran berubah sehingga terjadi perubahan momentum (impulse). Akibatnya poros turbin akan berputar. Salah satu contoh turbin impuls adalah turbin Pelton.

Turbin Pelton memiliki 2 bagian utama yaitu sudu gerak (runner)dan sudu pengarah (nozzle). Runner terdiri dari poros turbin, piringan dan beberapa mangkuk turbin pelton yang digunakan untuk memanfaatkan energi potensial yang dimiliki air dengan aliran kecil. Gambar 2.2 Menunjukkan Turbin Pelton

Gambar 2.2 Turbin Pelton

Sumber: Dixson (2010:310)

- Turbin Reaksi

Turbin reaksi, (Gambar 2.3) adalah turbin yang cara kerjanya merubah energi potensial (head elevasi) yang dimiliki air menjadi energi mekanik yang memutar poros turbin. Energi potensial berubah menjadi energi tekanan saat akan memasuki sudu pengarah/guide vane/nozzle. Pada turbin reaksi perubahan energi tekanan menjadi energi kinetik terjadi pada sudu pengarah (nozzle) dan sudu gerak (runner). Energi kinetik menggerakkan sudu gerak dan memutar poros turbin sehingga menjadi energi mekanik pada poros turbin.

Gambar 2.3 Turbin Reaksi

Sumber: Dietzel (1996:45)

Macam–macam turbin reaksi:

- Turbin Francis

Turbin Francis, (Gambar 2.4) yaitu turbin yang memiliki 3 bagian utama yaitu rumah turbin (casing), sudu gerak (runner) dan sudu pengarah (nozzle) yang mengelilingi runner dimana semua komponen tersebut terbenam ke dalam air. Turbin air Francis merupakan turbin air yang paling banyak digunakan karena turbin ini dapat bekerja secara efisien pada berbagai kondisi operasi. Head air dan kapasitas aliran air merupakan parameter masukan yang vital yang mempengaruhi performa/kinerja dari turbin air. Turbin air Francis mampu memberikan efisiensi tinggi bahkan jika ada variasi yang banyak dalam parameter aliran air yang masuk. (Head: 45 – 400 m dan Kapasitas: 10 – 700 m^3/s)

Bagian terpenting dari turbin air Francis adalah sudu geraknya (runner). Runner dilengkapi dengan kumpulan bilah pisau yang bentuknya kompleks. Dalam sudu gerak (runner), air masuk dengan arah radial lalu keluar dengan arah aksial. Ketika air mengalir melewati blade runner, energi kinetik dan energy tekan akan turun karena dikonversikan menjadi energi mekanik. Runner terhubung dengan generator melalui poros untuk menghasilkan energi listrik.

Gambar 2.4 Turbin Francis

Sumber: Dietzel (1996:47)

- Turbin Kaplan (Turbin baling-baling)

Turbin Kaplan, (Gambar 2.5) merupakan mesin konversi energi yang tepat digunakan ketika energi air yang tersedia memiliki head rendah dan kapasitas aliran air yang sangat besar. (Head berkisar 2 s/d 25 m dan Kapasitas Aliran 70-800 m^3/s). Turbin Kaplan tepat digunakan untuk pengoperasian dalam reservoir atau bendungan yang besar dan memiliki ketinggian/elevasi yang relatif rendah. Karena penggunaannya dalam kapasitas aliran air yang sangat besar, tentunya ukuran turbin Kaplan juga sangat besar bahkan memiliki ukuran terbesar diantara semua jenis turbin air.

Pada turbin Kaplan aliran air masuk ke dalam ruang berbentuk spiral. Luasan area dari ruang spiral yang berkurang menghasilkan aliran air yang masuk ke sudu pengarah (guide vane) memiliki kecepatan yang sama. Aliran air yang melintasi sudu pengarah lalu melewati sudu gerak (runner). Lalu aliran air keluar melalui draft tube.

Kebutuhan daya (listrik) dapat berfluktuasi dari waktu ke waktu. Mengontrol kapasitas alir air yang masuk merupakan cara yang paling efisien untuk memenuhi kebutuhan listrik. Ketika kebutuhan listrik listrik sedang tinggi maka sudu pengarah (guide vane) akan terbuka lebar sebaliknya jika kebutuhan listrik rendah maka sudu pengarah akan tertutup.

Gambar 2.5 Turbin Kaplan

Sumber: Dixson (2010:326)

- Perbedaan turbin impuls dan turbin reaksi

Gambar 2.6 Grafik hubungan P-v pada turbin impuls dan reaksi

Sumber: Arismunandar(1998)

Pada turbin impuls, (Gambar 2.6) perubahan energi tekanan menjadi energi kinetik hampir seluruhnya terjadi pada sudu pengarah (guide vane), sedangkan pada sudu gerak tekanan dan kecepatan relatif fluida tidak berubah. Pada sudu gerak kecepatan absolut fluida berkurang karena digunakan untuk memutar poros turbin (berubah menjadi energi mekanik). Sedangkan pada turbin reaksi  perubahan energi tekanan menjadi energi kinetik terjadi pada sudu pengarah dan sudu gerak. Pada turbin impuls ketika air melewati sudu pengarah (nozzle) kecepatan akan meningkat serta tekanannya akan turun. Ketika air melewati sudu gerak (runner) tekanan dan kecepatan relatifnya tidak berubah. Sebaliknya pada turbin reaksi, ketika air melewati sudu pengarah (nozzle) tekanannya akan turun dan kecepatannya akan meningkat demikian juga ketika air melewati sudu gerak (runner) tekanannya juga turun dan kecepatan relatif fluida meningkat, bagaimanapun juga kecepatan absolut fluida menurun karena ada perubahan dari energi kinetik menjadi energi mekanik pada poros turbin.

  - Turbin Air Francis dan Prinsip Kerjanya

    - Bagian-bagian Turbin Air Francis

Turbin francis merupakan salah satu turbin reaksi. Turbin dipasang diantara sumber air tekanan tinggi di bagian masuk dan air bertekanan rendah di bagian keluar. Turbin ini mempunyai 3 bagian utama yaitu runner, guide vane (sudu pengarah), dan rumah turbin (casing).

a. Runner

Merupakan bagian turbin Francis yang dapat berputar, terdiri dari poros dan sudu gerak turbin yang berfungsi mengubah energi kinetik menjadi energi mekanik. Gambar 2.7 menunjukkan Runner

Gambar 2.7 Runner

Sumber: Laboratorium Mesin-Mesin Fluida Universitas Brawijaya (2017)

b. Casing

Merupakan saluran yang menyerupai rumah siput dengan bentuk penampang melintang lingkaran. Berfungsi untuk menampung fluida sebelum melewati guide vane dan runner. Gambar 2.8 menunjukkan Casing

Gambar 2.8 Casing

Sumber: Laboratorium Mesin-Mesin Fluida Universitas Brawijaya (2017)

c. Guide vane

Berfungsi sebagai pengarah aliran air dari katup pengatur kapasitas dari casing ke runner dan berfungsi menaikkan kecepatan aliran air sebelum menuju runner. Gambar 2.9 menunjukkan Guide Vane

Gambar 2.9 Guide vane

Sumber: Laboratorium Mesin-Mesin Fluida Universitas Brawijaya (2017)

d. Pipa Inlet

Merupakan bagian yang berfungsi untuk meneruskan air yang akan masuk ke casing. Gambar 2.9 menunjukkan Pipa Inlet

Gambar 2.10 Pipa inlet

Sumber: Laboratorium Mesin-Mesin Fluida Universitas Brawijaya (2017)

e. Draft Tube

Merupakan bagian yang berfungsi untuk meneruskan air dari turbin ke saluran pembuangan dengan menggunakan tinggi jatuh air. Pengaplikasian draft tube juga dapat mengurangi dampak kavitasi yaitu mengubah head kecepatan menjadi head statis. Gambar 2.11 Menunjukkan Draft Tube

Gambar 2.11 Draft Tube

Sumber Laboratorium Mesin-Mesin Fluida Universitas Brawijaya (2017)

    - Prinsip Kerja Turbin air Francis

Turbin francis bekerja dengan memakai prinsip kerja turbin reaksi.Air masuk ke guide vane memiliki tekanan tinggi, kemudian dirubah menjadi energi kinetik. Perubahan dari energi tekanan menjadi energi kinetik secara keseluruhan terjadi pada sudu pengarah. Dari sudu pengarah air melewati sudu gerak. Pada sudu gerak (runner) tidak terjadi perubahan tekanan dan kecepatan relatif fluida. Tetapi kecepatan absolut fluida berkurang ketika melewati runner, karena fluida menumbuk dan menggerakkan sudu gerak yang selanjutnya memutar poros turbin, yang juga merupakan poros sudu gerak. Disini terjadi perubahan energi kinetik menjadi energi mekanik. Turbin francis merubah energi fluida menjadi kerja yang berupa putaran pada poros turbin.

Perubahan atau energi fluida sebelum masuk turbin dan sesudah keluar dari turbin disebut sebagai head drop. Head fluida adalah total energi yang dimiliki oleh fluida tiap satu satuan berat, terdiri dari energi potensial, energi tekanan dan energi kinetik. Perubahan energi pada turbin air Francis secara garis besar adalah dari energi potensial menjadi energi tekanan sebelum masuk guide vane, kemudian menjadi energi kinetik setelah keluar dari guide vane dan selanjutnya menjadi energi mekanik pada poros turbin yang dikelilingi oleh sudu gerak.

Energi potensial (Ep) adalah energi yang tersimpan pada benda karena kedudukannya/ketinggiannya.Sebagai contoh, energi potensial air adalah energi yang dimiliki air karena ketinggiannya dari permukaan referensi.

Ep = m.g.h	(2-1)

Energi kinetik (Ek) adalah energi suatu benda karena bergerak dengan kecepatan V, contohnya air yang bergerak.

Ek = 12mv2	(2-2)

Energi mekanik (Em) adalah penjumlahan darienergi kinetik dengan energi potensial.

Em = Ek + Ep	(2-3)

  - Teori dan Persamaan yang Mendukung Percobaan

    - Persamaan Bernoulli

Persamaan Bernoulli adalah suatu persamaan energi fluida incompressible dan tanpa gesekan dalam aliran steady pada satu garis arus (stream line). Persamaan bernoulli menyatakan bahwa total energi fluida adalah konstan sepanjang saluran/aliran fluida. Energi fluida terdiri dari energi tekanan, energi kinetik dan energi potensial. Walaupun total energi fluida adalah konstan, tetapi besar masing-masing komponen energi bisa berbeda dan berubah sepanjang aliran fluida.

Misalnya terdapat aliran air dalam pipa yang tidak terletak horisontal, terdapat perbedaan ketinggian (h1 dan h2). Persamaan bernoulli pada aliran fluida tersebut adalah:

Energi potensial + Energi kinetik + Energi tekanan = konstan

m.g.h + PV + ½.mv2 = konstan	(2-4)

Persamaan energi spesifik (tiap satu satuan berat):

m.g.h1 + P1.V1 + ½.m.v12m.g=m.g.h2 + P2.V2 + ½.m.v22m.g

m.g.h1m.g+P1.V1m.g+½.m.v12m.g= m.g.h2m.g+P2.V2m.g+½.m.v22m.g

h1+ P1+v122g=h2+ P2+v222g	(2-5)

Keterangan:

P = Tekanan (N/m2)

h = ketinggian	 (m)

g = Percepatan gravitasi (m/s2)

v = Kecepatan Aliran (m/s)

=  . g (kg/(m2s2))	(2-6)

Syarat berlakunya hukum bernoulli :

      - Aliran steady (steady flow)

- Aliran tanpa gesekan (frictionless flow)

- Tidak ada kerja poros (no shaft work)

- Aliran incompressible (incompressible flow)

- Tidak ada perpindahan panas (no heat transfer)

- Aliran menurut garis arus (flow along a streamline)

Untuk hubungannya dengan turbin semakin tinggi (h), energi potensial yang dihasilkan semakin besar sehingga akan berpengaruh pada energi kinetik dalam menumbuk sudu gerak (runner). Dengan bertambahnya energi kinetik yang menumbuk runner maka putaran yang dihasilkan akan semakin besar.

2.3.2	Persamaan Kontinuitas

Persamaan ini menyatakan jumlah netto massa fluida yang melewati permukaan suatu kontrol volum sama dengan perubahan massa dalam kontrol volum tersebut. Pada aliran steady, tidak ada perubahan massa fluida dalam kontrol volum. Sehingga massa fluida masuk ke kontrol volum (titik 1) sama dengan massa fluida yang keluar kontrol volum (titik 2). Gambar 2.12 menunjukkan Persamaan Kontuinitas.

(2-6)

ρ.v.A=C

ρ1 v1.A1= ρ2 v2.A2	(2-7)

Keterangan:

m = massa alir( kgs)

V = kecepatan ( ms)

A = Luas penampang (m2)

Gambar 2.12 Aliran Fluida Dalam Tabung

Sumber: Zakapedia (2013)

2.3.3	Segitiga Kecepatan

Segitiga kecepatan adalah dasar kinematika dari aliran fluida yang menumbuk sudu turbin. Dengan pemahaman segitiga kecepatan akan membantu dalam pemahaman proses konversi energi pada turbin air. Segitiga Kecepatan ditunjukkan pada Gambar 2.13.

Gambar 2.13 Segitiga kecepatan pada sudu turbin reaksi

Sumber: Dietzel (1996:16)

Pada turbin reaksi, guide vane mengarahkan aliran air masuk ke sudu dengan sudut α2, dengan kecepatan absolut V2. Pada ujung guide vane besar kecepatan tangensial adalah u2, dengan u2 = r2ω.Air masuk ke sudu gerak dengan kecepatan relatif w2 dengan sudut sebesar β2. Profil sudu tersebut menyebabkan perubahan arah dan besar kecepatan air selama mengalir pada sudu, dan pada sisi outlet besar kecepatan relatif air adalah w1, dan kecepatan tangensial fluida adalah u1 = r1ω. Kecepatan tangensial sudu pada sisi outlet lebih kecil dari sisi inlet u2 > u1 akibat r2 > r1. Maka jika dijumlahkan vektor w1 dan u1 maka akan didapatkan nilai kecepatan absolut air di sisi outlet v1 yang lebih kecil dari sisi inlet. Artinya energi kinetik dari air diubah menjadi energi mekanik pada saat air melewati sudu gerak (runner).

2.3.4	V-Notch

Weir (Notch), (Gambar 2.14) adalah alat pembendung air dengan bentuk tertentu yang digunakan untuk mengukur debit air saluran. Bentuk yang banyak dipergunakan adalah bentuk segitiga, persegi panjang, segiempat dan trapesium. Prinsip kerja dari alat ini adalah mengubah bentuk aliran air tidak teratur menjadi bentuk yang dikehendaki dengan cara membendung airan air dan dialirkan/diterjunkan melalui bentuk yang dikehendaki.

Gambar 2.14 V-Notch

Sumber: Cengel (2006:721)

Weir segitiga (V-Notch) mempunyai jangkauan kapasitas yang lebih besar dan praktis dibandingkan dengan bentuk weir lainnya. Alat ini terdiri atas takik segitiga yang dipotong dala kanal, puncaknya terletak dibagian dasar. Debit Weir V-Notch dapat dihitung denagn rumus:

(2-8)

2.3.5	Rumus Perhitungan

- Head Drop Turbin (H)

(2-9)

Keterangan :

H  = Head Drop (m)

H1 = Head keluar turbin (m)

H2 = Head masuk turbin (m)

- Debit yang melalui turbin / Orifice Plate (Q)

(2-10)

Keterangan :

Q	: Debit Air

: Perbedaan tekanan pada manometer orifice (mmHg)

- Torsi (T)

# T = F.L	(2-11)

Keterangan:

T = Torsi (Nm)

F = Gaya pengereman (N)

L = Panjang lengan gaya (m) = 0.248 m

- Brake Horse Power (BHP)

BHP=2π.n.T60	(2-12)

Keterangan:

BHP	= Daya (Watt)

n	= Kecepatan putar turbin (rpm)

- Water Horse Power (WHP)

WHP=γ.Q.H3600Watt	(2-13)

Keterangan:

BHP = Watt

= water g

g      = Percepatan gravitasi (m/s2)

- Efisiensi ()

=BHPWHPx100%	(2-14)

BAB III

METODOLOGI PENGUJIAN

  - Variabel yang Diamati

    - Variabel Bebas

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat, yang bisa ditentukan sesuai dengan keperluan/yang diinginkan. Dalam praktikum ini yang variabel bebasnya adalah kecepatan putaran.

    - Variabel Terikat

Variabel terikat adalah variabel yang hasilnya dipengaruhi oleh variabel bebas. Dalam praktikum ini yang termasuk variabel terikat adalah tekanan manometer pada orifice plate dan gaya pengereman.

    - Variabel Kontrol

Variabel kontrol adalah variabel nilainya dijaga tetap pada harga tertentu agar tidak mempengaruhi nilai variabel terikat selama proses pengambilan data. Dalam hal ini yang termasuk variabel kontrol adalah bukaan guide vane dan head drop.

  - Spesifikasi Peralatan yang digunakan

- Pompa air tipe sentrifugal dengan motor listrik AC sebagai penggerak dengan spesifikasi sebagai berikut:

- Model			: C 160 MAH

- Serial Number		: BS 29821

- Output			: 11 kW

- Revolution / Minute	: 2900 rpm

- Voltage			: 380 volt

- Arus			: 234 Ampere

- Frekuensi		: 50 Hz

- Rating			: MCR

- Phase			: 3

- Inc.Cluse		: F

- Pipa penyalur air yang menghubungkan pompa dan turbin lengkap dengan orifice plat beserta pengukur tekanannya dan stop valve.

- Brake torque force spring balanceatau neraca pegas.

- Bak penampung air dan v-notch dan pengukur tinggi permukaan

- Pipa penyalur air  yang menghubungkan bak penampung dengan pompa

- Hand digital tachometer,digunakan untuk mengukur putaran poros turbin.

  - Instalasi Alat Percobaan dan Fungsi Bagian-Bagiannya

Berikut gambar instalasi alat dan bagian-bagiannya yang ditunjukkan pada gambar 3.1 :

11.Stroboscope

12.V-Notch

12

10

11

Gambar 3.1 Skema instalasi pengujian turbin francis

Sumber: Laboratorium Mesin-Mesin Fluida Universitas Brawijaya (2017)

Keterangan gambar :

- Bak Penampung

Berfungsi untuk menampung air yang akan dialirkan menuju turbin maupun keluar turbin.

- Pompa Sentrifugal

Berfungsi untuk memindahkan atau mengalirkan air dari bak penampung menuju turbin dan member tekanan pada air.

- Katup

Berfungsi untuk mengatur head drop.

- Orifice

Digunakan untuk mengetahui atau mengukur debit air yang mengalir melewati orifice berdasarkan perbedaan tekanan fluida sebelum dan sesudah melewati orifice.

- Manometer

Berfungsi untuk mengukur beda tekanan fluida pada orifice.

- Turbin Air Francis

Digunakan untuk mengubah energi fluida kerja menjadi energi mekanik.

- Dinamometer

Berfungsi untuk mengukur gaya pengereman.

- Pressure Gauge Inlet

Berfungsi untuk mengukur tekanan fluida masuk turbin.

- Pressure Gauge Outlet

Berfungsi untuk mengukur tekanan fluida keluar turbin.

- Tachometer

Berfungsi untuk menghitung putaran turbin.

12. V-Notch

Berfungsi untuk mengukur debit aliran air.

# 3.4	Langkah Percobaan

- Pastikan semua instrumen pengukuran menunjukkan posisi 0 (nol), dan katup discharge dalam keadaan tertutup penuh.

- Atur bukaan guide vane sesuai dengan yang dikehendaki.

- Hidupkan motor listrik penggerak pompa kemudian buka katup discharge secara perlahan sampai pada head drop yang dikehendaki.

- Pada head drop yang dikehendaki, catat besarnya putaran poros sebagai putaran maksimumnya, kemudian catat data dari semua instrumen pengukuran sebagai data pertama.

- Kurangi putaran poros sebesar 10% dari putaran maksimumnya dengan cara menambah beban pengereman. Ambil data-data yang diperlukan antara lain:

- Beda ketinggian kolom Hg pada Orificemeter

- Gaya pengereman (F)

- Ulangi langkah no.5 sampai poros berhenti.

- Setelah semua pengambilan data selesai dilakukan, atur kembali beban pengereman seperti kondisi awal (beban pengereman = 0).

- Tutup katup discharge dan matikan motor listrik penggerak pompa.

- Percobaan selesai.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1	Data Hasil Percobaan

(Terlampir)

4.2	Pengolahan Data

    - Contoh Perhitungan

4.3	Grafik dan Pembahasan

4.3.1	Hubungan Putaran dan Daya (BHP)

4.3.2	Hubungan Putaran dan Daya (WHP)

4.3.3	Hubungan Putaran dan Efisiensi

4.3.4	Hubungan Putaran dan Daya (BHP) pada Bukaan GV Berbeda

4.3.5	Hubungan Putaran dan Daya (WHP) pada Bukaan GV Berbeda

4.3.6	Hubungan Putaran dan Efisiensi pada Bukaan GV Berbeda

4.3.7	Hubungan Putaran dan Daya (BHP) pada Head Drop Berbeda

4.3.8	Hubungan Putaran dan Daya (WHP) pada Head Drop Berbeda

4.3.9	Hubungan Putaran dan Efisiensi pada Head Drop Berbeda

BAB V

KESIMPULAN

5.1	Kesimpulan

5.2	Saran